天津市第五中心医院生态城医院

采购职工地下车库门口道闸系统项目需求书

- 项目名称：

天津市第五中心医院生态城医院采购职工地下车库门口道闸系统项目

- 项目背景和内容：本项目为天津市第五中心医院生态城医院采购职工地下车库门口道闸系统项目。为保障职工安全、提升车库管理效率，确保车辆及行人安全，需要更换现有道闸系统及设备。我单位拟启天津市第五中心医院生态城医院更换职工地下车库门口道闸系统采购项目招标工作。

- 项目预算：4.9万元

- 商务需求：

（一）车牌识别功能

1、识别范围：支持车牌宽度80cm-300cm、距离1m-5m、角度±30°内的车牌识别，覆盖小型汽车、新能源汽车（绿牌）、小型货车（黄牌）等主流车牌类型。

2、识别速度：单车牌识别时间≤0.3秒，车辆通行无明显等待，高峰时段（每小时≥300车次）识别率不低于99.5%。

3、环境适应性：支持白天强光、夜间弱光、雨天、雾天、逆光等复杂环境识别，夜间可自动开启补光灯，补光范围与识别范围匹配，不刺眼、不影响周边居民。

4、特殊车牌处理：临时车牌，支持车牌黑名单/白名单录入及自动拦截/放行，支持多车牌绑定同一车辆权限。

（二）道闸控制功能

1、开关闸速度：直杆道闸开关闸时间≤1.5秒（快速通行型），栅栏道闸开关闸时间≤2.5秒，曲臂道闸开关闸时间≤3.5秒，可根据车辆通行速度自动调节闸杆起落力度。

2、安全防护：内置防砸功能，支持地感线圈+红外对射双重防护，车辆未完全通行时闸杆自动回落停止，避免砸车；支持紧急手动抬杆功能，断电时可手动开启闸杆，保障应急通行。

3、状态反馈：道闸实时反馈抬杆、落杆、故障状态，与车牌识别相机联动，识别成功后自动抬杆，车辆通行完毕后自动落杆，异常情况（如识别失败、无通行权限）自动报警提示。

（三）通行管理功能

1、固定车辆管理：支持固定车辆车牌提前录入，车辆入场时自动识别并放行，无需人工干预，系统自动记录入场/出场时间、车牌信息。

2、临时车辆管理：支持临时车辆自动抓拍入场时间，出场时自动计算停车费用（可对接停车场收费系统），支持微信/支付宝扫码缴费、现金缴费，缴费成功后自动抬杆放行。

3、数据统计与查询：系统自动统计每日/每月通行车次、固定车/临时车占比、收费金额等数据，支持按车牌、时间、车辆类型等条件精准查询，数据可导出Excel格式，留存时间不少于1年。

4、 远程控制：支持电脑端、手机APP远程查看设备状态、通行记录，可远程手动抬杆、添加黑名单、修改通行权限，支持多出入口设备统一管理。

（四）质量要求：严格按国家现行质量评定标准检查验收

（五）安装服务期限要求：自签订合同之日起30天。

- 供应商资质要求：

（一）具备独立法人资格，持有经营资质营业执照， 提供法人资格证明书及法人代表授权书（须有法定代表人签字或盖章，并加盖供应商公章）。

（二）近三年无重大违法记录，具备同类项目安装经验。

提供至少3年质保期及7×24小时售后服务响应

- 硬件参数要求

（一）车牌识别相机

1、传感器：采用500万星光级摄像机及以上高清传感器，分辨率≥1920×1080，帧率≥25fps，图像清晰度高、无畸变。

2、镜头：高清定焦镜头，焦距可选（2.8mm/4mm/6mm），支持自动白平衡、自动曝光，抗干扰能力强。

3、补光灯：内置LED补光灯，功率≤30W，色温5500K-6500K，使用寿命≥50000小时，支持光敏自动控制开启/关闭。

4、接口：支持RJ45网络接口（千兆以太网）、RS485接口（与道闸联动）、地感线圈接口、红外对射接口，支持POE供电（可选），安装便捷。

（二）道闸机身

1、材质：机身采用冷轧钢板，厚度≥1.2mm，表面静电喷塑处理，防腐蚀、防锈、耐磨，适应户外恶劣环境。

2、机芯：采用直流无刷电机机芯，运行平稳、噪音≤65dB，使用寿命≥500000次起落，支持过载保护、过热保护，故障率低。

3、闸杆：直杆采用铝合金材质，长度≤6m；栅栏道闸采用高强度铝合金栅栏，防攀爬、防钻行；曲臂道闸适配限高场景，闸杆可折叠，满足不同出入口空间需求。

（三）控制主机与显示屏

1、控制主机：采用工业级主板，CPU≥四核，内存≥4GB，存储≥64GB，支持24小时不间断运行，系统稳定性高，无卡顿、死机现象。

2、显示屏：入口/出口均配置LED显示屏，分辨率≥1920×1080，支持显示车牌信息、通行状态（“放行”“禁止通行”）、临时车剩余车位、停车费用等，字体清晰、亮度可调，夜间可视性强。

- 安装与调试要求

1、安装规范：施工方需提前勘察现场，根据出入口宽度、坡度、车流方向制定合理安装方案，设备安装牢固、水平，线路铺设整齐，做好防水、防雷处理（户外设备需配备防雷器），不破坏原有地面、墙体结构。

2、调试标准：安装完成后逐项调试功能，包括车牌识别率、道闸开关速度、安全防护、联动响应等，确保所有功能符合需求，高峰时段模拟测试通行效率，无拥堵、无故障。

3、现场清理：施工完毕后清理现场杂物，恢复出入口原貌，确保不影响正常通行。

- 售后服务要求

1、质保服务：质保期内设备出现故障，施工方需在2小时内响应，线上安排技术专员对接处理，如未解决，48小时内上门维修，保障系统正常运行；质保期满后提供终身有偿维护，仅收取成本费用。

2、培训服务：免费为采购单位提供2-3名操作人员培训，包括系统操作、日常维护、简单故障排查等，确保操作人员能独立使用系统。

3、升级服务：质保期内提供系统免费升级服务，根据政策调整（如车牌类型新增）、功能优化需求，及时更新系统程序，提升系统性能。

- 验收标准

1、外观验收：设备外观无破损、变形，安装牢固，线路铺设规范，显示屏、补光灯等部件工作正常，无异常噪音。

2、功能验收：逐项测试核心功能，车牌识别率、通行速度、安全防护、数据统计等指标需达到需求书规定标准，测试时间不少于3个工作日，高峰时段测试不少于1次。

3、资料验收：施工方需提供设备合格证、说明书等资料，资料齐全后方可验收。

- 报价要求

1、报价包含设备采购费、运输费、安装调试费、培训费、质保期内维修费、税费等所有费用，一次性报价，无额外隐藏费用。

2、报价单需列明各部件名称、型号、数量、单价、总价。

十一、 其他要求

合同签订后，供应商需按约定时间交付设备并完成安装调试，逾期交付每日按合同总价的0.5%支付违约金。

备注：本需求书作为招标文件核心内容，供应商需完全响应，否则视为无效投标。